Правила пользования огнетушителем должен знать каждый человек, так как мы все можем оказаться в неожиданной и опасной ситуации. В принципе, эксплуатация представленного устройства не является тяжелой, однако имеет свои особенности. Например, следует знать, в каких случаях и какой огнетушитель должен быть использован. Сначала разберемся с типами представленных устройств.

## Разновидности огнетушителей

Итак, существует много критериев классификации:

- По габаритам устройства бывают ручные, промышленные и передвижные. Они отличаются объемом баллона: от 2 до 10 литров и более.

- По типу устройства пуска огнетушитель может быть пистолетным или вентильным. Существуют также устройства, способные работать от постоянного источника давления.

- По тому веществу, которое содержится внутри сосуда, бывают порошковые, водные, газовые огнетушители.

## Принципы использования устройства

Перед тем как пользоваться огнетушителем, следует обязательно разобраться в принципах его эксплуатации. Например, емкости с водой внутри можно применить для тушения твердых веществ, которые легко горят. Однако жидкость может содержать дополнительные компоненты. Они дают возможность тушить и жидкие горючие вещества. Правила пользования огнетушителем представленного типа достаточно просты: их можно эксплуатировать только в перечисленных ситуациях. Дело в том, что вода способна вступать в химические реакции с другими элементами и образовывать достаточно опасные для здоровья вещества.

Правила пользования огнетушителем с газообразным наполнителем предусматривают соблюдение единственного правила безопасности: в них нельзя трогать трубку, так как вы запросто получите обморожение. Однако такое устройство будет бесполезным в тех случаях, если горят те предметы, которые могут полыхать и без доступа кислорода.

Для того чтобы потушить химическое вещество или воздушно-механический пожар больше всего подойдет пенный огнетушитель. Однако не рекомендуется использовать его в том случае, если горит электрическое оборудование. Естественно, нельзя применять устройство для тушения тех веществ, которые могут вступать в реакцию с водой.

## Особенности использования огнетушителя ОУ

В принципе, эксплуатировать такое устройство не трудно. Нужно только соблюдать определенную инструкцию. Правила пользования огнетушителем ОУ предусматривают такую этапность действий:

- Для начала следует подойти к очагу возгорания на расстояние не менее 2-3 метров.

- Теперь направьте раструб точно в сторону пламени и удерживайте его максимально прочно.

- Для того чтобы огнетушитель начал действовать, следует сорвать пломбу и чеку, которая предохраняет устройство от автоматического срабатывания.

- Теперь можно открыть запор или же нажать на рукоятку. Здесь все зависит от строения аппарата.

- После того как огонь устранен, нужно отпустить рукоятку или закрутить вентиль.

Повторное использование такого устройства возможно только после новой заправки баллона углекислым газом.

## Особенности применения порошковых устройств

Перед тем как пользоваться огнетушителем представленного вида, нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации:

- Возьмите устройство и подойдите к очагу огня. При этом расстояние до пламени не должно быть меньше 2-х метров.

- Для того чтобы огнетушитель начал действовать, снимите с него пломбу и защитную чеку.

- Теперь точно направьте сопло на огонь, при этом не касайтесь его, чтобы не получить травму (обморожение).

- Учтите, что держать устройство следует прочно, чтобы напор содержимого баллона не привел к выпадению огнетушителя из рук.

- Теперь нажмите на рычаг или открутите вентиль. Закрыть или отпустить запорный механизм нужно только после того, как возгорание было ликвидировано.

- Если есть другие очаги пламени, устройство можно снова применить.

## В каких случаях нельзя использовать порошковое устройство?

Существуют ситуации, в которых применение данного устройства недопустимо. Правила пользования огнетушителями ОП предусматривают невозможность их эксплуатации в таких случаях:

- если нужно тушить те предметы, которые могут гореть и без помощи кислорода;

- если воспламенилась электрическая сеть или прибор;

- для тушения каких-либо антикварных ценностей, картин или книг (они могут быть повреждены в процессе ликвидации огня).

## Некоторые нюансы использования и хранения огнетушителя

Можно определить достаточно большое количество особенностей применения представленного устройства. Например, если вы тушите пламя огнетушителями нескольких типов, то не стоит направлять их друг на друга. В любой ситуации необходимо соблюдать определенное расстояние от пламени во время тушения. Особенно это касается горящих химических веществ или средств, которые легко вспыхивают, а также электрических приборов, которые находятся под напряжением.

Правила пользования огнетушителем предусматривают определенное время беспрерывной работы устройства, которое колеблется от 2 до 14 секунд. Период указывается на этикетке с информацией. Во время тушения баллон необходимо держать строго вертикально. В противном случае вы не сможете использовать весь внутренний материал сосуда.

Пользование порошковым огнетушителем ограничено в помещении, так как вызывает сильную запыленность. То же касается и углекислотных устройств, ведь они способны снижать и так небольшое количество кислорода в здании. После эксплуатации аппарата его нужно отправить на перезарядку, даже если внутри еще остался заряд.

Что нельзя делать во время эксплуатации и хранения аппарата:

- не допускайте появления на корпусе устройства каких-либо повреждений и вмятин;

- нельзя бить по баллону;

- не следует применять огнетушитель, если он имеет производственный брак или неисправности запорного механизма;

- ни в коем случае не перезаряжайте и не разбирайте аппарат самостоятельно;

- после применения непригодный для работы огнетушитель следует утилизировать;

- нельзя использовать устройство для тех целей, которые не связаны с тушением огня;

- во время ликвидации очага возгорания нельзя направлять его в сторону людей.